SYSTEM INTELIGENTNEGO MONITOROWANIA PROCESU WARZENIA PIWA DOMOWEGO

(BREW - Beer Brewing Monitoring System)

STRONA TYTUŁOWA

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Uniwersytet Zielonogórski

INTELIGENTNY SYSTEM KONTROLI I MONITOROWANIA PROCESU WARZENIA PIWA DOMOWEGO

(BREW Project - Intelligent Home Brewery Monitoring System)

Przedmiot: Systemy Wbudowane

Rok akademicki: 2025/2026

Kierunek: Informatyka, rok III

Wykonawcy:

Jacek Kuczak

Kornel Niewiadomski

Data oddania: 23 stycznia 2026 r.

## Wprowadzenie

Projekt BREW (Beer Brewing Monitoring System) stanowi inteligentny system automatyzacji i monitorowania procesu warzenia oraz fermentacji piwa domowego. System składa się z trzech współpracujących ze sobą mikrokontrolerów ESP32-C3 Mini, które komunikują się poprzez Bluetooth Low Energy (BLE) oraz mogą transmitować dane poprzez Wi-Fi.

Celem projektu jest ułatwienie piwowarom domowym precyzyjnej kontroli kluczowych parametrów fermentacji, takich jak temperatura, gęstość, przepływ wody oraz aktywność fermentacji. Taka kontrola bezpośrednio wpływa na jakość i reprodukowalność końcowego produktu.

Projekt został zainicjowany w październiku 2025 r. i osiągnął fazę testowania i finalnego integrowania w okresie od grudnia 2025 do stycznia 2026 r.

## Tytuł projektu i cel

Inteligentny system kontroli i monitorowania procesu warzenia piwa domowego za pomocą mikrokontrolerów ESP32 z wykorzystaniem BLE i czujników pomiarowych

Zastosowanie:

Urządzenie przeznaczone dla domowych piwowarów (hobbyistów), którzy chcą usprawnić proces warzenia i uzyskiwać bardziej spójne rezultaty. System pozwala na:

- Automatyczne dozowanie wody do procesu zacierania

- Monitorowanie temperatury fermentacji w czasie rzeczywistym

- Pomiar gęstości (ekstraktu) jako wskaźnika postępu fermentacji

- Detekcję aktywności fermentacji poprzez optyczną obserwację poziomu wody w rurce fermentacyjnej

- Bezprzewodową transmisję danych do urządzenia monitorującego

## Specyfikacja S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) to metodyka planowania celów projektowych umożliwiająca precyzyjne zdefiniowanie wymagań i efektywne monitorowanie postępu. Poniżej prezentujemy zgodność projektu BREW z każdym z elementów akronimu.

## (Specific - Konkretne, Szczegółowe)

Cel: Stworzenie fizycznych urządzeń pomiarowych do monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów procesu warzenia i fermentacji piwa domowego, umożliwiających automatyzację wybranych aspektów procesu.

Szczegółowe osiągnięcia:

- Urządzenie 1: System przelewowy z automatycznym sterowaniem przepływem wody za pośrednictwem elektrozaworu

- Urządzenie 2: Czujnik temperatury i gęstości (akcelerometr + termometr) do pomiaru zmiany gęstości podczas fermentacji

- Urządzenie 3: Nadajnik fermentacyjny z detekcją optyczną aktywności fermentacji

Miernikami konkretu są:

Liczba działających urządzeń: 3

Liczba zintegrowanych czujników: 6 (czujnik przepływu, temperatura, akcelerometr, optyczny)

Liczba kanałów komunikacji: 1 (BLE)

## (Measurable - Mierzalne)

| Parametr | Jednostka | Zakres | Dokładność |
| --- | --- | --- | --- |
| Przepływ wody | L/min | TBD | TBD |
| Temperatura | °C | -55 - 125 | ±0.5°C |
| Gęstość (SG) | - | 1.000 - 1.050 | TBD |
| Gęstość (°Plato) | °P | 0 - 12.5 | TBD |
| Fermentacja | - | {0;1} | - |

Dokumentacja pomiarów:

- Przepływomierz YF-S201: 7.5 impulsu na litr/minutę (skalibrowany i testowany)

- Termometr DS18B20: zakresu -55°C do +125°C (skalibrowny względem termometru wzorcowego)

- Akcelerometr MPU6050: odczyty XYZ [g] → konwersja do SG poprzez wielomian kalibracyjny

- Czujnik optyczny TCRT5000: odczyt obecności wody na wysokości czujnika

Sposób pomiaru:

- Wszystkie dane cyfrowe są zbierane w czasie rzeczywistym

- Transmisja danych: co 1-5 sekund poprzez BLE do urządzenia odbiorczego

- Archiwizacja: dane przechowywane w pamięci FLASH

## (Achievable - Osiągalne)

Komponenty użyte (łatwo dostępne na rynku):

Mikrokontroler		ESP32-C3 Mini	AliExpress	Dostępny ✓

Czujnik temperatury	DS18B20		wszechobecny	Dostępny ✓

Czujnik przepływu	YF-S201		AliExpress	Dostępny ✓

Akcelerometr		MPU6050		AliExpress	Dostępny ✓

Czujnik optyczny	TCRT5000		AliExpress	Dostępny ✓

Wyświetlacz		OLED 0.91" I2C	AliExpress	Dostępny ✓

Klawiatura		3x4 Matrix		AliExpress	Dostępny ✓

Elektrozawór		12V DC 2/2		AliExpress	Dostępny ✓

Akumulator		Li-ion 18650		powszechny	Dostępny ✓

Zasilacz		12V/24V 2A		lokalne źródła	Dostępny ✓

Umiejętności zespołu:

- Programowanie mikrokontrolerów (ESP-IDF, C)

- Interfacing czujników analogowych i cyfrowych

- Protokoły komunikacji (I2C, SPI, UART, BLE)

- Projektowanie zasilaczy i obwodów elektronicznych

- Testowanie i debugowanie systemów wbudowanych

Czasowe osiągalność:

- Łączny czas: 3 miesiące (12 tygodni) - harmonogram wstępny

- Podział pracy: 2 osoby, ok. 600 godzin pracy każda (inżynierskie szacowanie)

- Dostępne zasoby: sprzęt pomiarowy, narzędzia programistyczne (darmowe)

## (Relevant - Istotne, Powiązane)

## (Time-bound - Ograniczone czasowo)

## Architektura systemu i komponenty

## Podział obowiązków zespołu

## Jacek Kuczak - System przelewowy

## Kornel Niewiadomski - Czujniki i komunikacja bezprzewodowa

## Rzeczywisty harmonogram realizacji

## Opis realizacji zadań

## Zadania Jacka Kuczaka (BREW-1 do BREW-5, BREW-17)

## Zadania Kornela Niewiadomskiego (BREW-6 do BREW-12)

## Dokumentacja z wynikami testów

## Wdrożenie i wyniki

## Podsumowanie i wnioski